Нереверсивный драйвер двигателя постоянного тока

на базе 32-битного микроконтроллера

1. Технические характеристики.

|  | Тип драйвера | Входное напряжение, В | Диапазон регулировки тока, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NRD24-2.5 | 22-29 | 0.1 - 2.5 |
| 2 | NRD24-1.25 | 22-29 | 0.05 - 1.25 |
| 3 | NRD12-2.5 | 12-16 | 0.1 - 2.5 |
| 4 | NRD12-1.25 | 12-16 | 0.05-1.25 |

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования оборотов | 5 – 100% |
| Стабилизация оборотов от нагрузки | 0 – 80% |
| Диапазон рабочих температур | от - 10 до +40С˚ |
| Относительная влажность воздуха, не более | 90% |
| Габаритные размеры платы | 50х50х20мм |

2. Габариты и установочные размеры.

Рисунок 1.

3. Типовая схема подключения.

Типовая схема подключения драйвера изображена на рисунке 2.

Рисунок 2

В качестве органов управления используются два потенциометра и дискретный вход.

Потенциометром «РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ» задается скорость вращения двигателя.

Потенциометром «РЕГУЛИРОВКА ТОКА» задается максимальный ток двигателя.

Вместо потенциометров можно на входы «РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ» и «РЕГУЛИРОВКА ТОКА» подавать аналоговый сигнал, относительно земли, амплитудой от 0 до 3.3В, или зафиксировать значение напряжения на входе резистивным делителем (см. рис.3).

Рисунок 3

Вход «СТОП/ПУСК»  предназначен для управления работой двигателя. Для запуска двигателя необходимо относительно земли подать на вход сигнал высокого уровня (2.8 – 3.3В, ток управления ~ 1мА). При снятии сигнала высокого уровня, низкий уровень сигнала формируется автоматически встроенным подтягивающим резистором, подключенным на землю, что приводит к остановке двигателя.

Для подачи высокого уровня на вход «СТОП/ПУСК» можно использовать внутренний источник напряжения «+3.3V 10mA» подключенный к входу «СТОП/ПУСК»   через контактную группу или оптопару.

Для индикации режимов работы драйвера используется «СВЕТОДИОД ИНДИКАЦИИ».

4. Описание работы драйвера двигателя постоянного тока.

Драйвер полностью готов к работе.

Установленные параметры:

1) время разгона и торможения,  в диапазоне от нуля до номинальных оборотов  0,5сек. (если скорость вращения выставлена на 50% то и время разгона/торможения уменьшится на 50% то есть до 0,25сек)

2) время срабатывания защиты по току 2 сек.

2) время срабатывания защиты по напряжению 1 сек.

3) глубина стабилизации оборотов указана в Таблице 1.

Таблица 1. Величина компенсации напряжения для тока 1А.

| № | Тип драйвера | Джампер JP2 не установлен | Джампер JP2 установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12В/1.25А | 2.0В | 4.0В |
| 2 | 12В/2.5А | 1.0В | 2.0В |
| 3 | 24В/1.25А | 3.0В | 6.0В |
| 4 | 24В/2.5А | 1.5В | 3.0В |

В драйвере реализована возможность регулировки следующих параметров:

- оборотов двигателя

- максимального значения тока двигателя

Драйвер может работать в одном из двух режимов:

- режим стабилизации оборотов двигателя и ограничения тока – джампер  на JP1 не установлен.

- режим стабилизации тока двигателя и ограничения оборотов – джампер  на JP1 установлен.

Режим стабилизации оборотов двигателя реализован без использования внешних датчиков обратной связи. В качестве датчика обратной связи используется интегрированный датчик тока.

В режиме стабилизации тока, драйвер ограничивает ток двигателя до значения заданного потенциометром «РЕГУЛИРОВКА ТОКА».

5. Индикация работы.

Индикация работы драйвера осуществляется и помощью светодиода.

Светодиод отображает следующие режимы работы

- Двигатель стоит – светодиод медленно мигает

- Вращение двигателя – светодиод горит постоянно.

- Драйвер находится в режиме перегрузки по току - быстрое мигание светодиода.

- Ошибка “Напряжение за пределами допустимого” – двойное мигание светодиода. Для драйвера NRD24 - напряжение выше 30В или ниже 22В.  Для драйвера NRD12 - напряжение выше 16,5В или ниже 12В. Время определения 1сек.

- Ошибка “Превышение времени перегрузки по току” – одиночное мигание светодиода (Ток задается потенциометром «РЕГУЛИРОВКА ТОКА». Время определения 2сек).